Паспорт скважины

г. Волоколамск				                  «16» сентября 2021 года

Данный паспорт свидетельствует, что водозаборная скважина, расположенная по адресу: Московская область, Волоколамский городской округ, р-н д. Новлянское, СНТ «Турист» уч. №00, пробуренная с целью хозяйственного водоснабжения и имеет следующие параметры:

1. Общая глубина от поверхности земли 53 метра.

2. Ствол скважины креплен:
	    2.1. колонной из НПВХ трубы, диаметром 125/6 мм,
	    установленной от 0 до 38 метров;
	    2.2. колонной из НПВХ трубы, диаметром 90/5 мм,
	    установленной от 37 до 43 метров;
                2.3. перфорация от --- до --- метров.

3. Статический уровень воды в скважине 7 м.

4. Динамический уровень воды в скважине 8 м.

5. Дебит скважины 3 м3/час.

	6. Опытная откачка воды производилась 3 ч.



	 7. Рекомендуется устанавливать насос производительностью
до 3 м3/час с погружением на 15 метров, категорически запрещается установка насосов вибрационного типа. 





Исполнитель: Курочкин А. В.


	№